## АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

## доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)

| Наименование объекта | МБОУ Краcнокаменcкая СОШ №4 |
| --- | --- |
| Фактический адрес | 662955, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск, ул. Центральная, 17А |
| Телефон, е-mail | 83913667434, belova_elena_al@mail.ru |
| Ведомственная принадлежность | Управление образования администрации Курагинского района |
| Вид деятельности | образование |
| Форма собственности объекта | муниципальная |
| Объем предоставляемых услуг | учащиеся 510 человек / сотрудники 77 человек |
| Размещение объекта | отдельно стоящее здание, здание нежилое |
|  | 3 этажа |
| Количество и назначение входов | 2 основных и 7 запасных (для эвакуации) |
| Год постройки | 1975 год |
| Год последней реконструкции | нет |

| Наименование элементов объекта |  |  | Фактическая величина, наличие |  |  |  |  | Рекомендации по адаптации |  |  | Примечание |  | Условия при полной доступности |  |  | Условия при частичной доступности |  |  |  |  |  |  |  | Кате-гории инва-лидов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход на территорию (при наличии ограждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ширина прохода, калитки |  |  | 1,2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 м и более |  |  | Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  | К, О |  |
| - *информация об объекте |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  | К, О, С, Г |  |
| Автостоянка посетителей нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ширина тротуара (пути движения) |  |  | 2,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м |  |  | Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м |  |  |  |  |  |  |  | К |  |
| -*указатели направления движения |  |  | нет |  |  |  |  | установить указатели движения |  |  |  |  | Имеются |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  | К, Г |  |
| - *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара |  |  | Имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  | С |  |
| - *места отдыха |  |  | нет |  |  |  |  | установка мест для отдыха |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К, О |  |
| Открытая лестница (лестница на рельефе территории): нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пандус на рельефе нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота площадки Справочно |  |  | Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты площадки (ширина) с пандусом |  |  | 12,00 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м |  |  | Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м |  |  |  |  |  |  |  | К |  |
| Габариты площадки (глубина) с пандусом |  |  | 9,90 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях |  |  | 1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях |  |  |  |  |  |  |  | К |  |
| Габариты площадки (ширина) без пандуса |  |  | 5,30 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,5 м |  |  | Не менее ширины входной двери |  |  |  |  |  |  |  | О, С |  |
| Габариты площадки (глубина) без пандуса |  |  | 4,50 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м |  |  | Не учитывается |  |  |  |  |  |  |  | О, С |  |
| *Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах) |  |  | отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть при высоте более 0,45 м, |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  | К, О, С |  |
| *Навес |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К, О |  |
| *Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) |  |  | отсутствие |  |  |  |  | установить |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |
| Лестница наружная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша |  | отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  |  | С |  |
| Маркировка ступеней |  | отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях |  |  | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  |  | С |  |
| Поручни с двух сторон |  | отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м |  |  | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5% |  |  |  |  |  |  |  | О, С |  |
| - на высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8-1,1 м |  |  | Допустимо несоответствие |  |  |  |  |  |  |  | О, С |  |
| - * завершения поручней за пределами марша |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  | О, С |  |
| - *нетравмирующие окончания |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О, С |  |
| Пандус наружный |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уклон пандуса в % = (H : L) х 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 % и менее |  |  |  | Не более 16,5% (9°) |  |  |  |  |  |  | К |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 м и более |  |  |  | Не менее 0,85 м |  |  |  |  |  |  | К |
| Высота подъема одного марша (максимальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и менее |  |  |  | Не ограничена |  |  |  |  |  |  | К |
| Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей) |  | нет |  |  |  |  | Нет возможности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поручни с двух сторон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  | Отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7-0,9 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |
| - *на высоте (верхний поручень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8-1,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |
| - *горизонтальные завершения поручней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  | К |
| - *нетравмирующие окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К, О |
| *Нескользкое покрытие (при намокании) |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |
| Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли) |  | нет |  |  |  |  | Нет возможности |  |  |  |  |  |  | Наличие при необходимости |  |  |  | Мобильный подъемник при необходимости |  |  |  |  |  |  | К |
| *Звуковой маяк у входа |  | нет |  |  |  |  | Нет возможности |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  | С |
| Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина |  | 3,50 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м |  |  |  | Менее 1,5 м |  |  |  |  |  |  | К |
| Ширина |  | 2,90 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м |  |  |  | Менее 2,0 м |  |  |  |  |  |  | К |
| Двери распашные, справочно |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери автоматические, справочно |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ширина дверного проема в свету |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 м и более |  |  |  | Не менее 0,8 м |  |  |  |  |  |  | К, О |
| - высота порога наружного, внутреннего |  | 5 см |  |  |  |  | изменить |  |  |  |  |  |  | 0,025 м и менее |  |  |  | более 0,025 м |  |  |  |  |  |  | К |
| Лестница на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка ступеней |  | отсутствие |  |  |  | создать |  |  |  |  |  |  |  | Имеется на проступи |  |  |  | Отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  | С |
| Поручни с двух сторон: |  | Имеются с одной стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются как минимум с одной стороны |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  | О, С |
| - на высоте |  | соответствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 – 1,1 м |  |  |  | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  | О, С |
| -* горизонтальные завершения поручня |  | имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  | О, С |
| - *нетравмирующие окончания |  | имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |  |  | О, С |
| Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пандус переносной |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | К |  |  |
| Подъемник для инвалидов нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - стационарный |  | - |  | по техническим характеристикам здания создание лифта невозможно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  | - |  |  |  |  | К |  |  |
| - мобильный |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | наличие |  |  |  |  | К |  |  |
| Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения ( с учетом мебели и оборудования) |  | соответствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м |  |  |  | Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м |  |  |  |  | К |  |  |
| Разворотные площадки, глубина |  | соответствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более |  |  |  | Менее 1,2м |  |  |  |  | К |  |  |
| Разворотные площадки, ширина |  | соответствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и менее |  |  |  | Менее 1,2м |  |  |  |  | К |  |  |
| *Указатели направления движения, входа, выхода |  | имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  | К, Г |  |  |
| *Пиктограммы (доступность, вход, выход) |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  | К, Г |  |  |
| Речевые информаторы и маяки |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |
| *Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |
| *Аудиовизуальные информационно-справочные системы |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |
| *Тактильная схема |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |
| *Место отдыха и ожидания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - места для сидения на каждом этаже |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  | О |  |  |  |
| - зона для коляски на каждом этаже |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |
| *Навесное оборудование, выступ в зону движения |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Необходимо отсутствие |  |  |  | Допустимо наличие |  |  |  | С |  |  |  |
| Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пандус внутренний на этаже нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка ступеней | отсутствие |  |  |  | создать |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть на проступи |  |  | Отсутствие или несоответствие |  |  | С |  |  |  |  |
| Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м | Имеются с одной стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Как минимум с одной стороны |  |  | Отсутствие на части маршей, несоответствие |  |  | О, С О, С |  |  |  |  |
| - *горизонтальные завершения | соответствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  | Допустимо отсутствие |  |  | О, С |  |  |  |  |
| - *нетравмирующие окончания | имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  | Допустимо отсутствие |  |  | О, С |  |  |  |  |
| - *указатели номера этажа на поручне тактильные | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  | Допустимо отсутствие |  |  | С |  |  |  |  |
| Лифт пассажирский по техническим характеристикам здания создание лифта невозможно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание через окно/прилавок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота рабочей поверхности | соответствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 – 1,1 м |  |  | Допустимо несоответствие |  |  | К |  |  |  |  |  |
| Габариты зоны обслуживания (глубина) | соответствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 м и более |  |  | Не менее 1,2 м |  |  | К |  |  |  |  |  |
| Обслуживание в кабинете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина проема двери в свету | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более |  |  | Не менее 0,75 м |  |  | К |  |  |  |  |  |
| Высота порога | соответствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 м и менее |  |  | Более 0,025 м |  |  | К |  |  |  |  |  |
| Информация тактильная о назначении кабинета | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На стене рядом с дверью |  |  | На двери или отсутствует |  |  | С |  |  |  |  |  |
| Информация визуальная контрастная о назначении кабинета: | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На стене рядом с дверью |  |  | Допустимо отсутствие |  |  | К, О, С, Г |  |  |  |  |  |
| - *размещение на высоте | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 м и менее |  |  | Не учитывается |  |  | К |  |  |  |  |  |
| - *высота прописных букв | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 м и более |  |  | Не учитывается |  |  | С |  |  |  |  |  |
| Зона для кресла-коляски | не менее 1,2 х 0,9 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1,2 х 0,9 м |  |  | не менее 1,1 х 0,8 м |  |  | К |  |  |  |  |  |
| Обслуживание с перемещением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания | 120 см. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м |  |  | Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м |  |  | К |  |  |  |  |  |
| *Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.) | 0,8 – 1,1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 – 1,1 м |  |  | Без ограничений |  |  | К |  |  |  |  |  |
| Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 м и более |  | 1,5 м |  |  |  | К |  |  |  |  |  |
| Ширина | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 м и более |  | 1,5 м |  |  |  | К |  |  |  |  |  |
| Место для сидения | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |
| *Крючки для костылей | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  | Допустимо отсутствие |  |  | О |  |  |  |  |  |  |
| Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля мест для колясочников от общего числа мест | 2% и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% и более |  | Не менее одного места |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | 1,2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более |  | Не менее 0,9 м |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| Доля мест для лиц с нарушением слуха | 2% и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 % и более |  | Не учитывается |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  | Имеется |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| ##### Санузел для посетителей | Имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  | - |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| ##### Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Знак доступности помещения | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  | Допустимо отсутствие |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| Тактильная маркировка | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |
| Ширина дверного проема | 0,77 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более |  | Не менее 0,75 м |  |  | К, О |  |  |  |  |  |  |
| Раковина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зона у раковины (глубина) | Не менее 0,8 м × 1,2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более |  | Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине) |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| - зона у раковины (ширина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| - *высота раковины | не более 0,9 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 – 0,9 м |  | не более 0,9 м |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| - *опорный поручень | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  | Допустимо отсутствие |  |  | О |  |  |  |  |  |  |
| Кабины для инвалидов: | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество кабин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *знак доступности кабины | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  | Отсутствует |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| - ширина дверного проема | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более |  | Не менее 0,75 м |  |  | К, О |  |  |  |  |  |  |
| Габариты санузла/кабины (длина) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 и более |  | 1,6 м |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| Габариты санузла/кабины (ширина) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 м и более |  | 1,5 м |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| Опорные поручни | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  | Стационарный у стены |  |  | К, О |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  | Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более |  | Не менее 0,75 м |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| - *крючки для костылей | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  | Допустимо отсутствие |  |  | О |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражением зрения, Г – инвалиды с поражением слуха.

ВЫВОДЫ

В результате обследования  установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта -  установить знак доступности объекта, места для отдыха,  установить указатели движения.

- на входной группе – установить нескользкое покрытие на лестницах и входных площадках, установить пандус, создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверху и внизу, установить поручни с нетравмирующими окончаниями.

- на путях передвижения – приобрести переносной пандус, создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверху и внизу, контрастную окраску первой и последней ступени.

- в зоне оказания услуги – определить долю мест для колясочников и долю мест для лиц, с нарушением слуха.

- в санитарных помещениях – установить знак доступности помещения, установить опорные поручни, крючки для костылей.

Руководитель рабочей комиссии по обследованию объекта; Руководитель объекта. Заместитель директора по АХЧ; ___________________директор. (должность); (должность). _______________________В.Г. Воронова; _________________________И.В. Каминская. (подпись) (и.о. фамилия); (подпись) (и.о. фамилия). «01» ноября 2016 года; Дата заполнения «01» ноября 2016 года.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов общественного здания

| Наименование объекта | МБОУ Краcнокаменcкая СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический адрес | 662955, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск, ул. Центральная, 17А |  |  |  |  |  |  |
| Юридический адрес | 662955, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск, ул. Центральная, 17А |  |  |  |  |  |  |
| Округ, район | Курагинский район |  |  |  |  |  |  |
| Телефон/ Е-mail | 83913667434, belova_elena_al@mail.ru |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности | образование |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация |  |  | Управление образования администрации Курагинского района |  |  |  |  |
| Форма собственности объекта |  |  | муниципальная |  |  |  |  |
| Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги) отдельно стоящее здание,3 этажа, здание нежилое |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость) |  |  |  |  | учащиеся 510 человек / сотрудники 77 человек |  |  |
| Количество и назначение входов |  |  |  |  | 2 основных и 7 запасных (для эвакуации) |  |  |
| Год постройки |  |  |  |  | 1975 года |  |  |
| Год последней реконструкции |  |  |  |  | нет |  |  |
| 1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основных структурных элементов объекта |  | ### Доступность для инвалидов |  |  |  |  |  |
|  |  | К (на кресле- коляске) |  | О (с нарушением опорно- двигательного аппарата) |  | С (с нарушением зрения) | Г (с нарушением слуха) |
| Территория объекта |  | ДП |  | ДП |  | ДП | ДП |
| Входная группа |  | ДУ |  | ДЧ |  | ДЧ | ДЧ |
| Пути движения |  | ДУ |  | ДЧ |  | ДЧ | ДЧ |
| Зона оказания услуги |  | ДЧ |  | ДП |  | ДЧ | ДЧ |
| Санитарно-бытовые помещения |  | нет |  | ДЧ |  | ДЧ | ДЧ |
| ДП – доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно), нет – не организована доступность 2. Доступность объекта для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние доступности |  | Доступность для инвалидов |  |  |  |  |  |
|  |  | К |  | О |  | С | Г |
| Доступность объекта |  | ДУ |  | ДУ |  | ДУ | Б |
| А- доступность всех зон и помещений универсальная, Б – специально выделенные для инвалидов участки и помещения, ДУ – дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, нет – не организована доступность |  |  |  |  |  |  |  |

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

| Основные структурные элементы объекта | Рекомендации по адаптации объекта* |
| --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| Вход (входы) в здание | нуждается, текущий ремонт |
| Путь (пути) движения внутри здания | нуждается, текущий ремонт |
| Зона целевого посещения объекта (оказания услуги) | нуждается, текущий ремонт |
| Санитарно-гигиенические помещения | нуждается, капитальный ремонт |
| Все зоны и участки объекта в целом | нуждается, текущий ремонт |

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации  _________________________

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

после выполнения работ по адаптации  доступность объекта для всех категорий инвалидов

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «01» 11 2016 г.,

Дата составления паспорта «01» 11 2016 г.

| Руководитель организации ____________И.В. Каминская /Ф.И.О/ М.П. |  |
| --- | --- |